EN03-S K.B.B. KOLTUĞU (3 Motorlu)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- K.B.B. KOLTUĞU, kulak,burun,boğaz muayenesi ve ufak cerrahi operasyonlar için tasarlanmış olmalıdır.

-		Koltuk sırt,ayak, ve oturak olmak üzere 3 temel parçadan oluşmalıdır.

- 		Sırt , ayak ve yükseklik ayarı,  4 adet DC motor ve elektronik el kumandası ile ayarlanabilmelidir. Bu sayede istenen pozisyon sağlamalı ve çok amaçlı kullanılabilmelidir.

-		Yükseklik ayarını “lifting kolon” sistemi ile yapılmalı ve bu sayede, koltuğun minimumum ve maksimum yükseklikleri, hastanın rahatı ve hekimin kullanımı açısından büyük bir kolaylık sağlamalıdır.

-		Kafalık aparatı üç eksende ayarlanabilmelidir.

-          Kolçaklar sökülüp takılabilir olmalı, sırtın hareketine bağlı olarak otomatik pozisyon almalı ve yere paralelliğini korumalıdır.

-          Katlanabilir basamak, ayak kısmının hareketi ile otomatik olarak pozisyonunu muhafaza etmelidir.

-          Çelik konstrüksiyon galveniz kaplama ve elektrostatik toz boya ile korozyona karşı korumaya alınmalı ve tamamı antibakteriyel ve kolay temizlenebilir özellikteki ABS plastiklerle kaplanmış olmalıdır.

-          Döşeme aksamı birinci kalite süngerden yapılmalıdır. Özel vinleks malzemeyle kaplanmalı, döşeme uzun ömürlü, kolay temizlenebilir, su geçirmez ve antibakteriyel özellikte olmalıdır.

-          Koltuğun yüksekliği 64 cm – 84 cd olmalıdır.

-          Koltuğun oturak eni 51 cm olmalıdır.

-          Koltuğun boyu 167 cm olmalıdır.

-          Sırt uzunluğu 64,5 cm, oturak uzunluğu 44,5 cm, ayak uzunluğu 31 cm olmalıdır.

-          Koltuğun sırt kısmı 0-780 hareket edebilmeli

-          Ayak kısmı ise 0-880 hareket edebilmelidir.

-          Koltuğun ağırlığı 90 kg geçmemelidir.

-          Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.Garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır.

-          Üreticiye ait ISO-9001  ve ISO-1345 belgeleri olmalıdır.

-          Ürüne ait CE belgesi bulunmalıdır.