PT00-S Archimed Pediatrik Muayene Masası

- Pediatrik Muayene Masası kamyon figürlü olup üzerinde çocukları eğitici olmalı ve cerrahi müdahalelerden çocukların korkmasını engelleyecek görsellerle donatılmış olmalıdır.

-Döşeme kısmı sırt, oturak ve ayak kısımlarından oluşmalıdır.

- Ayak parçası oturak bölümünün altına girip çıkabilir sistemde olmalıdır.

- 1 Adet çekmecesi olmalıdır.

- 4 Adet kiltlenebilir tekeri bulunmalı ve bu tekerler sayesinde istenilen noktada sabitlenebilmelidir.

- Uzunluğu 151 cm., yüksekliği 87,5 cm. olmalıdır.

- Eni 75 cm. olmalıdır.

- Oturak uzunluk 61,5 cm, oturak eni 73,5 cm olmalıdır.

- Sırt uzunluk 49,5 cm, sırt eni 73 cm olmalıdır.

- Ayak uzunluk 31,5 cm olmalıdır.

- Sırt açısı 30° olmalıdır.